- 齿轮加工技术训练安全操作规程

1．进入训练场地要听从指导教师安排，安全着装，认真听讲，仔细观摩，严禁嬉戏打闹，保持场地干净整洁。

2．学生必须在掌握相关设备和工具的正确使用方法后，才能进行操作。

3．机床开动前要根据齿轮加工要求调整挂轮，要安装牢固、间隙适当，以免松脱造成事故。

4．工件加工前应先试车，试车时必须注意刀具和工件的运动方向是否符合要求，试车无误后方可开始工作。

5．调整行程大小和位置时，要使刀具退出工件方可调整，并用手摇动检验，行程适当无阻碍方可开车运行，行程大小与速度要适合，以免损害机床，造成事故。

6．工作中要注意经常检查，发现隐患及时排除，确保机床正常运转。

7．设备上不得存放夹具、量具、工件及刀具等物品。

8．训练结束关闭电源，擦净机床，在指定部位加注润滑油，各部件调整到正常位置，将场地清扫干净。